绝缘电阻表检定装置（高阻计检定装置）主要技术指标：

外形要求：一体式

电阻测量部分

检绝缘电阻表范围：100Ω~200GΩ

检高绝缘电阻测量仪范围：1000Ω~1TΩ

| 阻 值 | ×10GΩ | ×1GΩ | ×100MΩ | ×10MΩ | ×1MΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确度等级 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 |
| 标称电压 | 5000V | 5000V | 5000V | 2500V | 1000V |

| 阻 值 | ×100kΩ | ×10kΩ | ×1kΩ | ×100Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确度等级 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 标称电流 | 1mA | 5mA | 10mA | 10mA |

电压测量部分

检绝缘电阻表量程: 2kV DC、5kV DC

检高绝缘电阻测量仪量程: 200V DC、1kV DC

准 确 度: ±1% 读数±0.2 %满度