附件 《光学计量测试装置》采购需求

主要技术指标：

1-1、光谱分析仪校准装置（可调激光源）

- 主机的显示：触摸屏显示，5英寸

- 主机功率：AC 100 to 240 V ± 10%, 50/60 Hz, 200 VA max.

- 主机接口：LAN（IP address via browser）,USB（Remote NDIS access via browser）,BNC

- 波长范围：1240 nm to 1380 nm

- 可调激光源模块最大输出功率：

> +13 dBm peak

> +11 dBm (1290 nm – 1340 nm)

> +10 dBm (1260 nm – 1360 nm)

> +5 dBm (1240 nm – 1380 nm)

6）可调激光源模块的波长分辨率：0.1 pm

7）可调激光源模块的连续可调范围：Full wavelength range, mode-hop free

8）可调激光源模块的可调时间：

300 ms (1 nm step, max. output power)

1.5 s (100 nm step, max. output power)

9）可调激光源模块的连续扫描范围：

Full wavelength range，continuous power during sweep

10）可调激光源模块的最大扫描速度：200 nm/s, bidirectional

11）可调激光源模块的SMSR（典型值）

≥ 70 dB（1290 nm – 1340 nm）

≥ 60 dB（1250 nm – 1380 nm）

12）可调激光源模块的RIN（典型值 0.1 to 6 GHz）：< -150 dB/Hz

13）可调激光源模块的Signal to source spontaneous emission ratio：

≥ 75 dB/nm

≥ 85 dB/0.1 nm

14）可调激光源模块的Signal to total source spontaneous emission ratio：≥ 70 dB

15）可调激光源模块的Linewidth (typical), coherence control off：< 10 kHz

16）可调激光源模块的Effective linewidth (typical), coherence control on：> 50 MHz

17）绝对波长精度：

± 20 pm （typical ± 5 pm，步进模式），± 10 pm（双向连续扫描模式、典型值）

18）相对波长精度：

± 10 pm （typical ± 3 pm，步进模式），± 5 pm（双向连续扫描模式、典型值）

19）波长重复性：

± 2.5 pm （typical ± 1 pm，步进模式），± 1.5 pm（双向连续扫描模式、典型值）

20）波长稳定性：≤ ± 2.5 pm, 24 hours (typical)

21）功率重复性（典型值）: ± 0.01 dB

22）功率稳定性：± 0.01 dB, 1 hour ，typical ± 0.03 dB, 24 hours

23）功率线性度：± 0.1 dB

24）功率平坦度：± 0.25 dB（typical ± 0.15 dB）

25）动态功率可复制度：± 0.01 dB（双向连续扫描模式、典型值）

26）动态相对功率平坦度：± 0.02 dB（双向连续扫描模式、典型值）

27）扫描速度：

| ≤ 50 nm/s | Full wavelength range |
| --- | --- |
| 80 nm/s | Full wavelength range reduced by 0.5 nm on both ends |
| ≥ 100 nm/s and ≤ 150 nm/s | Full wavelength range reduced by 3 nm on both ends |
| ≥ 160 nm/s | Full wavelength range reduced by 5 nm on both ends |

28）可调激光源模块的回波损耗：60 dB（典型值）

29）配置有connector interface, connector type FC-narrow key way夹持器一个

- 30）配置的可调激光源模块的如下技术参数：

- 31）可调激光源模块波长范围：1450 nm to 1650 nm

- 32）可调激光源模块最大输出功率：

> +12 dBm peak

> +11 dBm (1515 nm – 1620 nm)

> +9 dBm (1480 nm – 1630 nm)

> +5 dBm (1450 nm – 1650 nm)

33）可调激光源模块的波长分辨率：0.1 pm

34）可调激光源模块的连续可调范围：Full wavelength range, mode-hop free

35）可调激光源模块的可调时间：

300 ms (1 nm step, max. output power)

1.5 s (100 nm step, max. output power)

36）可调激光源模块的连续扫描范围：

Full wavelength range，continuous power during sweep

37）可调激光源模块的最大扫描速度：200 nm/s, bidirectional

38）可调激光源模块的SMSR（典型值）

≥ 70 dB（1515 nm – 1620 nm）

≥ 60 dB（full wavelength range）

39）可调激光源模块的RIN（典型值 0.1 to 6 GHz）：< -150 dB/Hz

40）可调激光源模块的Signal to source spontaneous emission ratio：

≥ 75 dB/nm

≥ 85 dB/0.1 nm

41）可调激光源模块的Signal to total source spontaneous emission ratio：≥ 70 dB

42）可调激光源模块的Linewidth (typical), coherence control off：< 10 kHz

43）可调激光源模块的Effective linewidth (typical), coherence control on：> 50 MHz

44）可调激光源模块的绝对波长精度：

± 20 pm （typical ± 5 pm，步进模式），± 10 pm（双向连续扫描模式、典型值）

45）可调激光源模块的相对波长精度：

± 10 pm （typical ± 3 pm，步进模式），± 5 pm（双向连续扫描模式、典型值）

46）可调激光源模块的波长重复性：

± 2.5 pm （typical ± 1 pm，步进模式），± 1.5 pm（双向连续扫描模式、典型值）

47）可调激光源模块的波长稳定性：≤ ± 2.5 pm, 24 hours (typical)

48）可调激光源模块的功率重复性（典型值）: ± 0.01 dB

49）可调激光源模块的功率稳定性：± 0.01 dB, 1 hour ，typical ± 0.03 dB, 24 hours

50）可调激光源模块的功率线性度：± 0.1 dB

51）可调激光源模块的功率平坦度：± 0.25 dB（typical ± 0.1 dB）

52）可调激光源模块的动态功率可复制度：± 0.01 dB（双向连续扫描模式、典型值）

53）可调激光源模块的动态相对功率平坦度：± 0.02 dB（双向连续扫描模式、典型值）

54）可调激光源模块的扫描速度：

| ≤ 50 nm/s | Full wavelength range |
| --- | --- |
| 80 nm/s | Full wavelength range reduced by 0.5 nm on both ends |
| ≥ 100 nm/s and ≤ 150 nm/s | Full wavelength range reduced by 3 nm on both ends |
| ≥ 160 nm/s | Full wavelength range reduced by 5 nm on both ends |

55）可调激光源模块的回波损耗：60 dB（典型值）

56）配置有connector interface, connector type FC-narrow key way夹持器一个

57) 配置的可调激光源模块可以插入现有的主机插槽8164B里面正常工作。

1-2、万用表

1）分辨率位数：7½ 位

2）DCV 基本精度：16ppm

3）最大读数速率：50000 个读数/秒

4）存储器：50000 个读数/秒，2M 个读数/秒（选件）

5）测量：DCV, ACV，DCI，ACI，2 线和 4 线电阻，导通, 二极管 ，频率, 周期，温度，电容

6）接口:USB，LAN/LXI Core，GPIB(选件)

7）测试精度 ：

直流电压 ±(%读数+%量程)：0.0016 + 0.0002(@10 V量程，1年)

电阻 ±(%读数+%量程)：0.0040 + 0.0005(@1 KΩ量程，1年)

直流电流 ±(%读数+%量程)：0.050 + 0.001(@100 µA量程，1年)

8）显示：4.3 英寸彩色图形显示屏可显示直方图、条形图和趋势图；双行显示

9）功耗：25 VA

1-3、分光色差仪

1）光谱范围 颜色：400 – 700 nm, 10 nm 分辨精度

2）光谱范围 荧光：340 – 760 nm, 10 nm 分辨精度

3）测量范围：0 – 170% 反射率

4）重复性：0.01 E94 (在白板上连续测量10次)

5）重现性：0.1 E94 (12 块BCRA 板上的平均值)

6）指数：YIE313, YID1925, WIE313, CIE, Berger, 颜色强度, 遮盖力, 同色异谱, 灰度; 黑度, 底色

7）照明：A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, UL30

8）观察视角：2°, 10°

9）颜色光路：45°c:0°

10）光泽角度：60°

11）颜色口径：12 / 8 mm

12）光泽口径：5 x 10 mm

13）内存：不少于4.000 个标准和 10.000 个样品

14）端口：USB-C (仪器), USB-B (扩展坞)

15）尺寸：≤87 x 110 x 188 mm

1-4、总光通量标准灯

1）溴钨灯：总光通量＞10000 lm，校准不确定度Urel=1.5% （k=2）

2）白炽灯：总光通量16000 lm，校准不确定度Urel=1.5% （k=2）

3）LED（白光）：电流350mA，总光通量100 lm，校准不确定度Urel=3.5% （k=2）

4）LED（红光）：电流350mA，总光通量40 lm，校准不确定度Urel=3.5% （k=2）

5）LED（绿光）：电流350mA，总光通量80 lm，校准不确定度Urel=3.5% （k=2）

6）LED（蓝光）：电流350mA，总光通量20 lm，校准不确定度Urel=3.5% （k=2）

1-5、显示器测量用标准光谱辐射源

1）亮度输出范围: 1cd/m2-10000cd/m2

2）光源稳定度:0.2%

3）出光口亮度均匀度: ≥98%

4）色温范围: 2856K士10K

5）亮度精度: 土2%

6）光源使用寿命: ≥500h

7）使用环境要求: 环境温度: 23℃土5℃，相对湿度: 55%士20%，电源电压:采用 15V/9.6A 的电源适配器

8）重量:≤13kg

1-6、标准光泽度计

1）测量范围：0.0-120.0 GU

2）投射角度：20度，60度，85度

3）示值误差：±1.0

4）稳定度：0.2GU（30分钟，测量时间为10s）

5）测量窗口：（12x60）mm2

6）分度值：0.1GU

1-7、皮安表

1）测量分辨率：6½ 位

2）电流测量量程：2pA-20mA

3）最小电流分辨率：0.01fA

4）电流测量精度：0.05 + 500 pA @ 20 μA量程

5）有效值噪声：2 pA 量程为 140 aA, 10 s 持续时间, 无电缆, 开帽

6）在最低电流量程内的内阻压降：小于 20 μV

7）读取速率：20,000 读数/秒

8）缓冲器：10 万个采样点

9）图形查看模式：仪表视图、图形视图、直方图、滚动视图

10）多功能接口：USB 2.0、LAN、GPIB、LXI Core

11）PC 软件：: B2900A 快速 IV 测量软件和 B2900A Web